Utilizzo inverter power flex della allen bradley.

Power Flex è un inverter della Allen Bradley. Per prima cosa è necessario informarsi sulle caratteristiche del motore la cui velocità deve essere regolata da tale inverter. Una volta che si hanno a disposizione i dati di targa del motore si può immetterli come parametri di configurazione dell’inverter stesso. In poche parole i parametri del motore da tenere in considerazione sono:

- Corrente massima (in Ampere)

- Tensione di lavoro (in Volt)

- Potenza (in kW).

- Numero di giri caratteristico

- Numero di poli

Per prima cosa è necessario configurare l’inverter inserendo tali parametri elettrici. Pertanto è necessario per prima cosa accendere l’inverter. Dopo poco tempo si accenderà anche il display del relativo tastierino di programmazione. La prima cosa che viene visualizzato su display è il menu principale. Nel caso che tale menù non sia visualizzato è necessario premere ESC (in alto a sinistra). Dal menu principale è possibile selezionare una delle seguenti voci:

- Diagnostic

- Parameter

- Device Select

Entrando in Parameter è possibile visualizzare su display la seguente lista:

- Monitor

- Motor control

- Speed Reference

- FPG file

Entrare nella sezione denominata “Motor Control” utilizzando gli appositi tasti di navigazione (le frecce di alto e basso). Per entrare in un sotto menu oppure selezionare una voce specifica premere il tasto di conferma (sopra il tasto vi è scritto “remove”). Nel menu “Motor control” è possibile inserire i dati di targa del motore selezionando le apposite voci. Una volta configurato il motore da regolare è necessario vedere come viene effettuato il controllo della velocità da remoto. Solitamente controlliamo la velocità di rotazione del motore da remoto secondo lo standard 0-10V, e quindi è necessario aprire l’inverter e verificare la seguente combinazione dei ponticelli per il Jumper 2 sulla relativa schedina. In particolare:

- A e B liberi

- C semiponticellato (libero lo spinotto in alto)

- D ponticellato

Successivamente è necessario settare opportunamente alcuni parametri. In particolare:

- Nella sezione INPUTS/OUTPUTS e  nella sottosezione “Digital Inputs” porre a 0 il parametro 361, e porre uguale a 7 il parametro 362.

- Nella sezione UTILITY, nella sottosezione Direction Mode, settare a 0 il parametro 190.