RETI NEL CAMPO IT

(a cura dell’Ing. Buttolo Marco)

Nel mondo tecnologico le reti possono essere suddivise grossolanamente in:

- RETI PER LE INFORMAZIONI, ossia reti che trasmettono informazioni complesse tra vari PC. In questo tipo di reti la frequenza di trasmissione delle informazioni non è molto elevata. Tipicamente si usano protocolli come il TCP/IP (Trasmission Control Protocol/Internet Protocol) oppure il protocollo per le reti locali LAN ethernet.

- RETI PER IL CONTROLLO ossia reti che trasmettono dati tra PLC e DCS. Qui le informazioni trasmesse non sono particolarmente complesse, ma le frequenze di trasmissione sono elevate. Si usano standard come lo standard analogico per i segnali (4-20 mA), e protocolli come il modbus ed il profibus.

- RETI PER IL CAMPO ossia reti che trasmettono dati a livello di PLC, sensori e attuatori. Le informazioni trasmesse sono molto semplici ma le frequenze di trasmissione sono elevatissime.

Nel campo dell’automazione industriale le soluzioni adottate in fase di comunicazione dei segnali elettrici sono essenzialmente le seguenti:

- Soluzione analogica, che si basa sullo standard4-20 mA per la corrente oppure 0-10 Volt se si usa la tensione. Questi standard vengono utilizzati per trasportare i segnali analogici dai sensori verso i PLC oppure dai PLC verso gli attuatori. Data la diversità dei segnali analogici, spesso si usa la corrente in quanto è meno sensibile ad eventuali rumori.

- Standard RS232, che permette una comunicazione point to point con una distanza di massimo 15 metri da un trasmettitore ad un ricevitore;

- Standard RS422, che permette una trasmissione di tipo differenziale che offre il vantaggio di essere immune ai disturbi. Può raggiungere distanze di 1,2 km, ed è presente un trasmettitore ed al massimo 10 ricevitori.

- Standard RS485, che permette una trasmissione di tipo differenziale, con un massimo di 32 trasmettitori e ricevitori.

In particolare lo standard RS232 ha subito 4 aggiornamenti nel tempo (RS232A, RS232B, RS232C, RS232D). Ci sono fondamentalmente due tipi di organizzazioni che si occupano di comunicazione:

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- CITT (Consultative Committee on International Telephon and telegraph)

La seconda si occupa principalmente del campo delle telecomunicazioni.